# 简介

P10具有如下特点：

- 打印控制板内置GB18030中文字库，彻底免除生僻字的苦恼；

- 打印速度快，噪声低；

- 工作电压范围宽220V/110V；

- 波特率 9600/57600；

- 通信接口串口、USB口和RJ11接口。

# 使用

## 测试模式

安装好纸卷，按住“进纸”键，然后接通打印机电源，打印机会输出一段空白打印测试纸。

## 指示灯指示

“联机”键：“联机”指示灯用于指示打印机是否允许接收打印数据。按“联机”键用于切换“联机”和“非联机”状态。

“进纸”键：通过按“进纸”键可以走纸；另外“进纸”指示灯也可以作为“错误”指示用。

当打印机检测正常时，“错误”指示灯熄灭。当有错误发生时，“错误”指示灯闪烁，其定义如下：

闪2次：未检测到打印机。

闪3次：打印机缺纸。

闪5次：打印机芯的加热片过热。

闪10次：未检测到中文字库芯片。

时间、波特率与打印浓度设置

设置时间：先关机，再按住“联机”键，再开机，再松开“联机”，按下“进纸”键即可对时间进行设置，此时联机键为跳入下一设置单元；

波特率与打印浓度设置：先关机，按“联机”键，然后开机，长按联机键3秒，客显显示“9600”，进入波特率与打印机模式。按“联机”键可进行波特率与打印浓度转换；按“进纸”键进行波特率或者打印机参数浓度的循环。波特率可选参数为9600、19200、38400、57600；打印浓度可选参数范围为：H1-H8。设置好自动保存，再次开机，波特率与打印浓度设置已完成，进入工作模式。