# 打印机安装说明

一、打印机驱动安装

Step 1: 双击打印机驱动文件夹中“AT58_305SC.exe”

Step 2: 点击下一步

Step 3: 点击下一步

Step 4: 点击下一步

Step 5: 点击下一步

注：驱动名称要选GP-5830.

点击结束 打印机驱动 安装完成

二、打印机设置

打印机驱动安装完成后，在控制面板----打印机和传真中对所安装的打印机设置打印机属性，鼠标右击该图标，左击属性

Step 1：选择打印机端口属性，既安装USB驱动所显示的虚拟COM口，选择配置端口

:

Step 5： 将波特率设置为115200（打印机波特率设置为115200），数据流控制设置为 Xon、Xoff

Step 6：打印机设置完成。

三、打印机测试

点击打印测试页，打印机能正常打印，说明安装完成。