# 简介

P20具有如下特点：

- 打印控制板内置GB18030中文字库，彻底免除生僻字的苦恼；

- 打印速度快，噪声低；

- 工作电压范围宽220V/110V；

- 波特率 9600/230400；

- 通信接口串口、并口、USB口和RJ11接口。

# 使用

## 测试模式

安装好纸卷，按住“进纸”键，然后接通打印机电源，打印机会输出一段空白打印测试纸。

## 指示灯指示

“联机”键：“联机”指示灯用于指示打印机是否允许接收打印数据。按“联机”键用于切换“联机”和“非联机”状态。

“进纸”键：通过按“进纸”键可以走纸；另外“进纸”指示灯也可以作为“错误”指示用。

当打印机检测正常时，“错误”指示灯熄灭。当有错误发生时，“错误”指示灯闪烁，其定义如下：

闪2次：未检测到打印机。

闪3次：打印机缺纸。

闪5次：打印机芯的加热片过热。

闪10次：未检测到中文字库芯片。

波特率设置与查询

波特率设置：先关机，再按住“联机”键，再开机，再松开“联机”键，打印机将打印出一当前波特率，按下“进纸”键即可对波特率进行循环设置；（设置完后须要重启打印机方能正常使用）

波特率查询：先关机，按住“进纸”键，再开机，即可查到当前波特率，该操作还有清楚打印机内乱码功能。